UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CENTRO TECNOLÓGICO

CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA

Daniel augusto do carmo

Fabrício Plaster

METODOLOGIA de desenvolvimento de aeronaves não tripuladas e telemetria de dados cinemáticos por tecnologia ZIgBee

VITÓRIA

2009

Daniel augusto do carmo

fabrício plaster

METODOlogia de desenvolvimento de aeronaves não tripuladas e telemetria de dados cinemáticos por tecnologia ZIgBee

Projeto de Graduação apresentado ao Departamento de Engenharia Mecânica do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção do grau de Engenheiro Mecânico.

Orientador: Prof. Dr. Rafael Luís Teixeira.

VITÓRIa

2009

CARMO, Daniel Augusto. PLASTER, Fabrício.

Análise comparativa entre o desempenho teórico e o obtido por telemetria de aeronaves não tripuladas. Tem como objetivo avaliar os parâmetros de projeto de aeronaves radio controladas através de telemetria de variáveis cinemáticas por transmissão wireless com tecnologia ZigBee/ Daniel Augusto do Carmo; Fabrício Plaster -2009

94 f

Orientador: Rafael Luís Teixeira

Projeto de Graduação – Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Departamento de Engenharia Mecânica.

1. Aerodinâmica. 2. AeroDesign. 3. Aeronaves não tripuladas. 4. Projeto Aeronáutico. 5. Telemetria Wireless. 6. ZigBee. 7. Acelerômetros. 8. Matrizes de Transformação. 9. IMU – Unidade de Medição Inercial. I. CARMO, Daniel Augusto. II. PLASTER, Fabrício.  III. Universidade Federal Do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Departamento de Engenharia Mecânica.

DANIEL AUGUSTO DO CARMO

FABRÍCIO PLASTER

Projeto de Graduação apresentado ao Departamento de Engenharia Mecânica do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção do grau de Engenheiro Mecânico.

Aprovado em __ de ________ de 2009.

COMISSÃO EXAMINADORA:

_______________________________________

Prof. Dr. Rafael Luís Teixeira

Orientador

_______________________________________

Prof. Dr. Juan Sergio Romero Saenz

Examinador

_______________________________________

Ms. Rafael Sartim

Examinador

| Aos profissionais da área de Engenharia Mecânica, aos estudiosos da aviação e todos que estiveram presentes nos momentos importantes, família e amigos. |  |
| --- | --- |

###### agradecimentos

Agradecemos principalmente a Deus e nossos pais. Agradecemos também a todos que contribuíram para o desenvolvimento não somente deste trabalho, mas também àquelas que contribuíram para nossa profissionalização e crescimento pessoal. Em forma especial agradecemos a equipe de alunos e professores integrantes e ex-integrantes do AeroDesign da Universidade Federal do Espírito Santo que durante os anos cursados de engenharia foi de vários modos uma família.

###### resumo

O trabalho a seguir visa demonstrar os métodos para cálculos aerodinâmicos de aeronaves não tripuladas, em especial aeronaves para a competição anual SAE BRASIL AERODESIGN, tendo também em vista a criação de um modelo de organização para cálculo e projeto aerodinâmico.

Este modelo de organização objetiva a utilização dos modelos teóricos encontrados em variadas literaturas, focando na obtenção dos resultados mais próximos possíveis dos resultados experimentais, lembrando que para o desenvolvimento de uma aeronave nos dias atuais, faz-se necessário utilizar ferramentas computacionais mais precisas e dinâmicas e do uso de equipamentos que permitam a experimentação de modelos reais.

Consta também neste trabalho um sistema de telemetria cinemática com 6 (seis) graus de liberdade de transmissão wireless com protocolo de comunicação  ZigBee. A finalidade da telemetria é obter dados discretizados de aceleração, velocidade, deslocamento e trajetória de móveis submetidos até no máximo 6g, que podem servir como análise de desempenho ou comparação com resultados teóricos de projetos.

###### abstract

The following work aims to demonstrate the methods for aerodynamic calculation of unmanned aircraft vehicles in special aircrafts for the annual competition SAE BRAZIL AERODESIGN, also with a view to creating a model to organize the way to calculate and design an aircraft.

This model of organization aims to use the theoretical models found in various literatures, focusing on obtaining results closiest as possible of the experimental results, noting the development of an aircraft these days it is necessary to use more accurate computational and dynamic and use of equipment to experiment real models.

This work also contains a kinematics telemetry system with 6 degrees of freedom of wireless transmission with ZigBee communication protocol. The purpose is to obtain telemetry data discretized acceleration, velocity, displacement and trajectory of moving objects to a maximum of 6g, which can serve as performance analysis and comparison with theoretical results of projects.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2-1 Componentes de forças (Fonte: ANDERSON[1])	16

Figura 2-2 - Momento exercido no perfil (Fonte: Desconhecida)	17

Figura 2-3 - Grau de inclinação da curva de sustentação (Fonte: RAYMER[10])	22

Figura 2-4 - Diferenças entre CL para várias Ar (Fonte: RAYMER[10])	24

Figura 2-5 - Asa Elíptica padrão	25

Figura 2-6 - Eficiência da Asa em função do Afilamento (Fonte: ANDERSON[1])	26

Figura 2-7 - Configurações de cauda (Fonte: HOERNER[5])	29

Figura 2-8 - Z para eficiência de cauda (Fonte: DA ROSA[3])	29

Figura 2-9 - Aproximação história para dimensionamento de aileron.(Fonte RAYMER[10])	31

Figura 2-10 -  Forças atuantes em uma aeronave. (Fonte: LY[6])	33

Figura 2-11 - Eixos padrões. (Fonte:LY[6])	33

Figura 2-12 - Distâncias relativas(Fonte:LY[6])	33

Figura 2-13 - Aeronave estável x instável(Fonte:LY[6])	35

Figura 2-14 polar de arrasto(Fonte:ANDERSON[1])	42

Figura 2-15 - Forças atuantes durante a decolagem(Fonte:ANDERSON[1])	46

Figura 2-16 - Esquema da condição do avião em vôo(Fonte:ANDERSON[1])	47

Figura 3-1 - Organograma de projeto	49

Figura 3-2 - S1223 e Aerovix2009 CL	51

Figura 3-3 - Cl x Alfa E423	53

Figura 3-4 - Cd x Alfa Cd	53

Figura 3-5 - Cl x Alfa	54

Figura 3-6 -Cd x Alfa Cd	55

Figura 3-7 cm x alfa	58

3-8 -  Polar de Arrasto da Aeronave SUSSEX	62

Figura 3-9 desempenho na decolagem	63

Figura 3-10 - Razão de Subida	64

Figura 3-11  SUSSEX - AVES 2009	65

Figura 4-1 Comparativo entre tecnologias wireless	67

Figura 4-2-Topologias de Redes ZigBee	69

Figura 4-3-Rede Mesh	70

Figura 4-4 Xbee - Pro	71

Figura 4-5- Kit de desenvolvimento DIGI	72

Figura 4-6 - IMU-6 DOF	73

Figura 4-7- Eixos trasladados e rotacionados (Fonte: CENTIKUNT[3])	76

Figura 4-8 simulação computacional - vista trimétrica	78

Figura 4-9 simulação computacional - vista de cima	78

Figura 4-10- IMU na mesa Inercial	80

Figura 4-11- software National Instruments	80

Figura 4-12-Comparação do sinal não filtrado e filtrado	81

Figura 4-13 - Comparação do sinal dos dois sensores	81

Figura 4-14 - aquisição dados do IMU por Hiper terminal	82

Figura 4-15 - Aceleração	82

Figura 4-16 - Dados do Carro	83

Figura 4-17 - Aeronave SUSSEX com IMU instalado	84

LISTA DE TABELAS:

Tabela 2-1 Dados para obtenção da geometria do conjunto de cauda (Fonte: RAYMER[10])	25

Tabela 2-2 Volumes de cauda típicos(Fonte: RAYMER[10])	31

Tabela 3-1 – Dados ASA	52

Tabela 3-2 Dados Estabilizador Horizontal	54

Tabela 3-3 Dados Estabilizador Vertical	55

Tabela 4-1 comparativo entre ZigBee e Bluetooth	68

Sumário

1	INTRODUÇÃO	14

2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	16

2.1 FORÇAS AERODINÂMICAS	16

2.2 COEFICIENTES AERODINÂMICOS	17

2.3 ASA	20

2.3.1 Escolha e desenvolvimento do perfil da ASA	20

2.3.2 Geometria da Asa	22

2.3.3 Características de sustentação para uma asa finita	27

2.4 CONJUNTO DE CAUDA	28

2.5 DIMENSÕES DAS SUPERFÍCIES DE COMANDO	31

2.6 ESTABILIDADE E CONTROLE	32

2.6.1 Estabilidade Longitudinal	32

2.6.2 Estabilidade Direcional	38

2.7 POLAR DA AERONAVE	39

2.7.1 Fator de correção de Oswald (e)	42

2.7.2 Determinando CD0 	42

2.8 DESEMPENHO	45

2.8.1 Decolagem	45

2.8.2 Velocidade de Cruzeiro	46

2.8.3 Razão De Subida	47

3	METODOLOGIA	49

3.1 OBJETIVO	49

3.2 LAYOUT INICIAL	50

3.3 ASA	50

3.3.1 Seleção do Perfil da Asa	50

3.3.2 Geometria	51

3.3.3 Sustentação	51

3.4 CONJUNTO DE CAUDA	52

3.4.1 Eficiência Do Conjunto De Cauda	52

3.4.2 Estabilizador Horizontal	52

3.4.3 Estabilizador Vertical	54

3.5 SUPERFÍCIES DE COMANDO	55

3.6 ESTABILIDADE ESTÁTICA E CONTROLE	56

3.6.1 Controle Longitudinal	56

3.6.2 Estabilidade Direcional	58

3.6.3 Estabilidade Lateral	59

3.7 POLAR DA AERONAVE	60

3.8 DESEMPENHO	62

3.8.1 Decolagem	62

3.8.2 Vôo De Cruzeiro	63

3.8.3 Razão de Subida	63

4	TELEMETRIA	66

4.1 TELEMETRIA VIA ZIGBEE	66

4.2 TRATAMENTO DE SINAIS DIGITAIS	74

4.3 Matrizes de transformação homogênea	75

4.4 METODOLOGIA DA TELEMETRIA	79

4.5 CALIBRAÇão do IMU – 6 DOF	79

4.6 ENSAIOS EMBARCADOS	82

5	CONCLUSÃO e CONSIDERAÇÕES FINAIS	85

6	referências	86

# INTRODUÇÃO

Atualmente na Universidade Federal do Espírito Santo, no curso de Engenharia Mecânica, alunos integrantes do projeto SAE AeroDesign de categoria internacional visam desenvolver métodos capazes de projetar e construir uma aeronave não tripulada, a qual possa sustentar a maior carga útil possível dentro dessa aeronave. Para isso o trabalho foi desenvolvido focado no desenvolvimento das aeronaves dessa competição.

Os métodos de projetos atuais no AeroDesign UFES, estão nos dias atuais baseados somente em conceitos teóricos obtidos através de literaturas especializadas e com análises computacionais básicas, o presente trabalho mostra os métodos mais atuais encontrados nas literaturas e os passos que hoje são seguidos para o desenvolvimento conceitual básico de aeronaves, sejam elas tripuladas ou não.

Devido o projeto da aeronave ser baseado somente em teorias encontradas em literaturas, após a construção final da aeronave faz-se necessária a análise comparativa entre o desempenho esperado da aeronave com o desempenho real da mesma encontrando os erros que possam e que provavelmente irão existir.

O desempenho da aeronave poderá ser medido utilizando tecnologia wireless (ZigBee) que possibilita aquisição dos dados do vôo da aeronave e com um sistema de sensoriamento on-board, o qual é capaz de adquirir dados da aceleração e rotação da aeronave em seus seis graus de liberdade dominantes, possibilitando, assim, a verificação dos erros existentes entre o projeto conceitual e o final.

Desta forma, os objetivos deste trabalho são:

- Construir métodos de cálculo conceitual de aeronaves.

- Demonstrar a necessidade da utilização de ferramentas computacionais

mais avançadas.

- Introduzir ferramentas experimentais na equipe de AeroDesign da Universidade Federal do Espírito Santo, como sendo um diferencial da equipe.

- Entender como a telemetria pode ser usada no desenvolvimento de um projeto aeronáutico.

- Contribuir para a competição AeroDesign.

# REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

## FORÇAS AERODINÂMICAS

Considerando o corpo da Figura 2-1 com certo ângulo de ataque (α) em relação à direção da corrente livre.

Figura 2-1 Componentes de forças (Fonte: ANDERSON[1])

A corrente livre é denotada por V∞ e é frequentemente chamado de vento relativo. A força resultante R, tem um ângulo no sentido horário em relação a vertical, como mostrado na figura 2-1. E R não é perpendicular a corda do corpo, onde a corda é a distância das extremidades do bordo de ataque e o bordo de fuga de um determinado perfil. Houve várias investigações no século XIX, pois assumiam erroneamente que a resultante R era perpendicular a corda do corpo, mas a publicação sobre as medições feitas por Otto Lilienthal em 1890 provou que tal consideração era errônea. Por definição a componente da força resultante R perpendicular à direção da corrente livre é a sustentação L, e a componente paralela a direção da corrente livre é denominada Arrasto.

Para o corpo mostrado na figura 2-1, considerando um eixo perpendicular ao plano da página localizado aproximadamente a um quarto da corda do corpo considerando o bordo de ataque desse corpo chega-se a um ponto. Este ponto é chamado de ponto de um quarto da corda, não há nada de mágico sobre esse ponto afirma ANDERSON[1], que diz que se pode considerar qualquer ponto da corda. Agora imagine suspender esse corpo por esse eixo na corrente livre, devido à pressão e as forças de cisalhamento causadas entre fluido e estrutura sobre esse corpo, este tenderá a rotacionar, ocasionando o momento sobre esse eixo. Neste caso como o eixo está situado no ponto de um quarto de corda, esse momento é conhecido como momento de um quarto de corda conforme figura 2-2.  Escolhendo qualquer outro ponto podemos notar esse momento, mas com magnitudes diferentes. Por convenção esse momento é considerado positivo quando esse tende a aumentar o ângulo de ataque, mas momentos positivos e negativos podem ser encontrados, isso irá depender da forma de cada corpo. Geralmente perfis com o arqueamento positivo tendem a criar momentos negativos.

Figura 2-2 - Momento exercido no perfil (Fonte: Desconhecida)

## COEFICIENTES AERODINÂMICOS

As características aerodinâmicas de um corpo são fundamentalmente descritas através de coeficientes de forças e de momentos, do que pela própria força em si.Por intuição, as forças aerodinâmicas que atuam sobre um corpo imerso em uma corrente livre irá depender diretamente da velocidade dessa corrente (V∞) , da densidade do ar( ρ∾), da viscosidade do fluido(µ∞), do tamanho do corpo, que será denotado pela sua área (S) e pela orientação desse corpo em relação a corrente livre como por exemplo o ângulo de ataque (α). Algo não tão intuitivo, mas que deve ser importante notar é a compressibilidade do meio por onde o corpo se move. Uma medida da compressibilidade do meio é a velocidade do som em um fluido, (s∞), quanto maior a compressibilidade, menor a velocidade do som. Com isso podemos observar as relações existentes para a sustentação(L), arrasto(D) e momentos(M) atuantes sobre o corpo que possui tal formar podem ser escritas como:

Eq. 2-1

L=L(ρ∞,V∞,S,α,µ∞,s∞)

Eq.2-2

D=D(ρ∞,V∞,S,α,µ∞,s∞)

Eq.2-3

M=M(ρ∞,V∞,S,α,µ∞,s∞)

Assumindo esses parâmetros pode-se encontrar como esses parâmetros influenciarão na sustentação, arrasto e momento de um corpo. Pode-se fazer vários testes em um túnel de vento no qual a velocidade varia e todo o resto é mantido o mesmo. Através disso podem-se extrair todos os dados de como o corpo e suas forças e momentos se comportam com a variação da corrente livre (V∞). Da mesma forma é testado parâmetro por parâmetro deixando todos os outros sem modificação. Com isso têm-se seis dados diferentes para definir como a sustentação, arrasto e momento se comportam para cada corpo. Mas através dos anos de experimentos e por meio de vários testes verificou-se que cada corpo poderia ser descrito por seus respectivos coeficientes de sustentação, arrasto e de momento, denotados como CL, CDe CM respectivamente como segue:

Eq.2-4

CL=Lq∞S

Eq.2-5

CD=Dq∞S

Eq.2-6

CM=Mq∞Sc

Onde q∞ é a pressão dinâmica que é definida por

Eq.2-7

q∞=12ρ∞V∞2

E c é a corda característica do corpo que para um aerofólio c é o comprimento da corda.

Para análise dimensional e de similaridade usamos os seguintes parâmetros:

-Número de Reynolds (baseados no tamanho da corda é para um escoamento externo);

Eq.2-8

Re=ρ∞V∞cµ∞

-Número de Mach;

Eq.2-9

M=V∞s∞

O método de análise dimensional é uma aproximação elegante e poderosa usada para identificar o que está governando parâmetros não-dimensionais em um problema físico. Essa análise resulta que para um dado corpo tem-se:

Eq.2-10

CL=f1(α,Re,M∞)

Eq.2-11

CD=f2(α,Re,M∞)

Eq.2-12

CM=f3(α,Re,M∞)

## ASA

### Escolha e desenvolvimento do perfil da ASA

A escolha do perfil é um dos itens mais importantes, se não, o mais importante no desenvolvimento de uma aeronave, pois é ele que irá definir as principais características da aeronave afetando diretamente em todo o seu desempenho.

Esse desempenho está relacionado diretamente na razão L/D final da aeronave, onde se deve aumentar a sustentação final com o menor aumento possível do arrasto. Na escolha do perfil, deve-se escolher pelo qual que obtenha a melhor razão ClCd.

Na equipe de AeroDesign da Universidade Federal do Espírito Santo, a escolha do perfil é feita através de um banco de dados de outras universidade e da internet, onde esses perfis já foram testados e aprovados através de análise feitas em túneis de vento.

Com o auxílio do XFRL5, software encontrado na internet, pode-se interpolar vários perfis, mas o processo de interpolação pode até mesmo ser feito sem o auxilio de tal software, como os perfis geralmente são formados por 100 à 200 pontos dispostos em coordenadas cartesianas (x,y). A interpolação pode ser feita usando técnicas que interpolarão essas coordenadas, podendo-se até escolher a porcentagem de quanto um perfil influenciará na forma geométrica do perfil final a ser criado.

A mudança de parâmetros consiste na mudança do arqueamento do perfil (camber) e de sua espessura (thickness), ambos aumentam a sustentação. O posicionamento do arqueamento e a espessura máximas em relação a porcentagem da corda do perfil é definida empiricamente. Deve-se também observar que o arqueamento contribui significativamente no aumento do coeficiente de momento do perfil e que o aumento da espessura aumentará significativamente no coeficiente de arrasto do perfil.

O software XFRL5 também é um software de análise de perfis 2D. Este é baseado em um outro programa chamado XFOIL desenvolvido pelo professor Mark Drela do MIT. Este software usa principalmente o método dos painéis em escoamentos 2D. Através do XFRL5, obtem-se os coeficientes de sustentação do perfil (Cl), coeficientes de arrasto do perfil (Cd) e o coeficiente de momento do perfil (Cm), todos esses em função dos ângulos de ataques escolhidos e de um número de Reynolds pré-determinado, pois todos os perfis estudados são adimensionais, sendo que a velocidade, a densidade do ar e a corda do perfil estão diretamente relacionadas na obtenção do número de Reynolds.

Após a obtenção dos coeficientes através do XFRL5, o mesmo perfil é submetido a testes em outros softwares de análise de escoamento 2D, como Profili, Java Foil. É definido que se houver uma convergência de 95% entre os resultados obtidos entre todos os softwares o perfil está aprovado, pois por experiências anteriores o mesmo método de seleção obteve aproximações ótimas quando usados nas aeronaves da equipe de AeroDesign da Universidade Federal do Espírito Santo.

Por ANDERSON [1] a análise entre o Cl x α tem um caráter especial pois é dessa análise que obteremos o valor da  derivada   dCldα=a0=Clα, onde é a inclinação da reta da sustentação. Para determinar o coeficiente de sustentação em um determinado ângulo de ataque (α) para um determinado perfil, resolve-se a seguinte equação:

Eq.2-13

Cl=a0×(α-αL=0)

Onde αL=0 é o ângulo de ataque onde o perfil apresenta o coeficiente de sustentação igual a zero.

Figura 2-3 - Grau de inclinação da curva de sustentação (Fonte: RAYMER[10])

*separated flow=separação do escoamento

*attached flow = escoamento sem separação

*Zero-Lift angle of attack =  ângulo de ataque de com sustentação igual a zero

*Lift coefficient = coeficiente de sustentação

*Maximum = máximo

*Lift Slope = curva de sustentação

### Geometria da Asa

Um dos pontos importantes do desenvolvimento de uma aeronave é a seleção da geometria da asa, o estudo da asa  é essencial para o bom desempenho da aeronave. RAYMER [10] cita que uma asa com formato trapezoidal deve servir de base para o Layout inicial e entendimento dos parâmetros principais.

A asa de referência é a asa formada desconsiderando as junções que ela faz com outros corpos da aeronave como, montantes para motores, fuselagens, mísseis, dentre outros. Os parâmetros principais da asa são:

- Área de referência (S), ou seja, é a área da asa de referência.

- Envergadura (b), comprimento medido diretamente entre as pontas extremas da asa.

- Corda (c), distância entre o bordo de ataque e o bordo de fuga medida em qualquer ponto da asa em um plano perpendicular ao eixo onde é medida a envergadura da asa.

- Razão de Aspecto ou alongamento (AR) é a relação existente entre a envergadura e a área da asa de referência.

- Afilamento (λ) é relação existente entre a corda da raiz (croot), da asa (corda do centro da envergadura) e corda da ponta, ctip, (corda onde a asa termina).

- Corda Média Aerodinâmica ou M.A.C (cmac), como próprio nome diz é a corda média de uma asa.

#### Razão de Aspecto

Os primeiros a estudarem a razão de aspecto foram os Irmãos Wright, usando o túnel de vento que eles mesmos construíram. Eles perceberam que uma asa longa e fina tem menos arrasto para um dado arrasto do que uma asa curta e grossa, isto ocorria devido aos efeitos de uma asa finita.

No início, a maioria das asas tinham formato retangular, e a razão de aspecto era inicialmente definida como sendo a envergadura da asa dividida pela sua corda. Para asas com formatos não retangulares, como exemplo as trapezoidais, a razão de aspecto é definida como sendo a envergadura ao quadrado dividido pela área de referência.

Quando uma asa está gerando sustentação, tem uma pressão mais baixa na superfície superior e uma pressão mais alta na superfície inferior, isso tende a causar uma tentativa do ar “escapar” do fundo para cima da asa. Isso não é possível em uma asa de duas dimensões, a não ser que o aerofólio tenha um vazamento (um problema realmente existente em algumas asas cobertas por tecidos). Entretanto, em asas finitas, o ar tende a escapar pelas pontas da asa subindo para a sua parte superior.

Ar escapando pelas pontas da asa reduz a diferença de pressão existente entre os dois lados fazendo com que haja uma redução na sustentação total da asa e principalmente em sua ponta. Além disso, quando a asa é vista frontalmente, o escoamento do ar se torna circular, isso faz com que a asa seja puxada para baixo, reduzindo assim o ângulo de ataque efetivo. Esse efeito circular é conhecido também como “vortex” ou downwash e continua a aumentar atrás da asa.

Asas com alta razão de aspecto sofrem menos esses efeitos citados acima, pois além das pontas serem menores, a perda de sustentação em relação a quantidade da envergadura em porcentagem afetada por esse efeito, é menor. Um dos efeitos benéficos da redução da razão de aspecto é que com a redução do ângulo de ataque efetivo, o ângulo de estol para asas com baixa razão de aspecto será maior. Vale ressaltar que esse efeito benéfico é utilizado para o conjunto de cauda traseiro, pois mesmo depois da asa ter estolado a aeronave poderá existir algum controle sobre ela.

Na figura 2-4 com a diferença de sustentação entre um asa infinita, AR= ∞  (somente o perfil 2D), para asas com variadas razões de aspecto.

Figura 2-4 - Diferenças entre CL para várias Ar (Fonte: RAYMER[10])

O uso de, endplatese de winglets dão um aumento relativo na razão de aspecto da asa e dos componentes de cauda, e podem ser calculados, segundo RAYMER [10] da seguinte maneira:

EndPlates:

Eq.2-14

Arefetivo=Ar(1+1,9hepb)

hep: envergadura do endplate

WingLets:

Eq.2-15

Arefetivo≅1,2Ar

Razão de aspecto (AR) e afilamento típico (λ) usado em conjunto de cauda de aeronaves:

Tabela 2-1 Dados para obtenção da geometria do conjunto de cauda (Fonte: RAYMER[10])

*Horizontal tail = Estabilizador Horizontal

*Vertical tail = Estabilizador Vertical

#### Afilamento

Plataforma da ASA

O afilamento da asa, λ=ctipcroot, é a razão existente entre a corda da raiz e a corda da ponta da asa. O afilamento influencia diretamente na distribuição da sustentação ao longo da envergadura da asa (como comprovado pelas teorias de asas de Prandtl no inicio do século XX). O menor arrasto em função da sustentação ou arrasto induzido ocorre quando a distribuição tende a um modelo elíptico. Para uma asa sem diedro e sem torção essa distribuição ocorre para asas que também tem sua área de referência de formato de uma elipsóide como mostrado na figura 2-5:

Figura 2-5 - Asa Elíptica padrão

O gráfico da figura 2-6 demonstra que asas com afilamento na ordem de 0.35 (ponto mínimo) são as  que produzem menor perda de eficiência.

Figura 2-6 - Eficiência da Asa em função do Afilamento (Fonte: ANDERSON[1])

#### Compromisso com a Elipse

Segundo SIMONS [14] deve-se ter compromisso com a elipse proposta para  ter a melhor distribuição da sustentação. Para isso, após definirmos a elipse de referência, as pontas da asa real tangenciarão o extremo dessa elipse. Após isso a asa com painéis trapezoidal será definida sobre a asa elíptica de referência.

Essa elipse na verdade é um elipsóide formado com duas elipses divididas em suas metades com mesmo comprimento, mas de larguras diferentes. A elipse do bordo de ataque tem largura 0,25 vezes menor que a elipse que forma o bordo de fuga.

#### Determinação da corda média da asa

A corda média como foi citada é a corda onde pode ser aproximado todo o estudo da asa. Esta pode ser definida conforme a equação 2-17, para asas com apenas um painel trapezoidal, segundo RAYMER [10]:

Eq.2-16

cmac=23croot(1+λ+λ2)/(1+λ)

Já para asas com vários painéis trapezoidais, a corda média pode ser obtida através da utilização de softwares como o XFRL5.

### Características de sustentação para uma asa finita

Um aerofólio bi-dimensional (perfil em questão), como exemplo, quando estiver em um ângulo de ataque igual a dez graus irá gerar um coeficiente de sustentação igual a 1,35. Entretanto, quando esse  mesmo perfil for utilizado em uma asa finita, este mesmo perfil no mesmo ângulo de ataque irá produzir um coeficiente de sustentação significativamente menor do que 1,35. O efeito da razão de aspecto é reduzir o coeficiente Cl (coeficiente de sustentação do perfil) em relação a CL (coeficiente de sustentação para Asa Finita), ou seja, há uma redução do ângulo da curva de sustentação em relação ao perfil e a asa finita. Geralmente o ângulo de inclinação dessa curva encontra-se em valores aproximadamente 0.79 menor que para uma análise de uma asa de duas dimensões afirma MCCORMICK [7]. Já o coeficiente de sustentação máximo CLmáx é somente um pouco menor que o coeficiente de sustentação máximo para um perfil, este valor geralmente se encontra entre 0.8 e 0.94 do valor do perfil.

Fazendo uma análise mais profunda, com a redução da razão de aspecto o ângulo de ataque efetivo tem que aumentar para que haja um coeficiente de sustentação igual de um aerofólio de duas dimensões, de fato isso ocorre devido redução do ângulo de inclinação da curva de sustentação ,Clα. Uma asa de baixa razão de aspecto ira necessitar de um ângulo de ataque maior do que uma asa de maior razão de aspecto, para produzir  o mesmo coeficiente de sustentação.

Para uma aproximação do decaimento da curva de sustentação, através da teoria do modelo linear de sustentação definimos que:

Eq.2-17

CLαw=Clα× ARAR+2

MCCORMICK [7] diz que análises comparativas anteriores de performances demonstraram que para aeronaves com asa de AR=9.02 o decaimento da curva de sustentação em relação a uma asa infinita é calculado corforme a equação 2-18:

Eq.2-18

aw=CLαw=0.819Clα

Esta aproximação acima em comparação a experimentos foi observado um erro máximo de 2%.

Enquanto a razão de aspecto decresce a equação (2-18) se torna cada vez mais inadequada para a aproximação do decaimento da curva. Por exemplo, asas com razão de aspecto 4.0 apresentam em média um coeficiente de sustentação 11% maior que outros métodos mais precisos.

Para se determinar a melhor maneira de se calcular a redução do ângulo de inclinação em relação a um aerofólio de duas dimensões, indicado por MCCORMICK [7] um método com maior acuracidade para a obtenção de CLα como:

Eq.2-19

aw=CLαw=Clα× ARAR+(2×AR+4AR+2)

Então

Eq.2-20

CL=aw(α-αL=0)

Lembrando  que αL=0 é o mesmo que o do perfil.

## CONJUNTO DE CAUDA

Segundo HOENER [5] , a eficiência do conjunto de cauda esta diretamente relacionada com a altura do conjunto em relação a asa e de sua geometria. A asa devido ao downwash acaba influenciando no escoamento no conjunto de cauda reduzindo assim sua eficiência. Em relação a geometria a quantidades de cantos ou a quantidade de lemes podem aumentar o arrasto, mas também melhorando a razão de aspecto devido poderem ser considerados como endplates. A figura 2.7 mostra uma aproximação em porcentagem do aumento do arrasto.

Figura 2-7 - Configurações de cauda (Fonte: HOERNER[5])

A figura 2-8 encontrado em DA ROSA [3], nos possibilita analisar a eficiência do conjunto de cauda em função da altura do conjunto em relação a asa.

Figura 2-8 - Z para eficiência de cauda (Fonte: DA ROSA[3])

Pela Equação 2.21 calcula-se Z

Eq.2-21

Z=H+HtCma

Z é o fator para que se obtenha a eficiência da cauda. Valores de Z maiores que 0,5 garantirão eficiência maior que 90%.

Onde:

Eq.2-22

H=lref×tg e  lref=tl-0,7×Cma

Para determinarmos inicialmente o tamanho das áreas do estabilizador horizontal e do vertical uma boa aproximação é a utilização do modelo de Volume de cauda.

Eq.2-23

VV=SvlvbS

Eq.2-24

VH=SHltcmacS

Onde;

VV ; volume de cauda vertical

VH; volume de cauda horizontal

lv; distancia entre os centros aerodinâmicos da asa e estabilizador vertical

lt; distancia entre os centros aerodinâmicos da asa e estabilizador horizontal

Sv; área do estabilizador vertical

SH; área do estabilizador horizontal

A tabela 2-2 mostra alguns valores de volume de cauda para algumas aeronaves;

Tabela 2-2 Volumes de cauda típicos(Fonte: RAYMER[10])

*Typical Values = Valores Típicos

Para o cálculo de sustentação e arrasto do conjunto de cauda usam-se os mesmos procedimentos de cálculo da asa. Mas deve ser observado que para os elementos do conjunto de cauda a razão de aspecto é preferível  valores menores que 4, pois com isso há um aumento no  ângulo de estol da cauda relativo a asa. Assim, quando a asa estolar tem-se algum controle sobre a aeronave.

## DIMENSÕES DAS SUPERFÍCIES DE COMANDO

ANDERSON[1], cita que para uma aproximação inicial das dimensões do aileron podemos utilizar como referência inicial a figura 2-9:

Figura 2-9 - Aproximação história para dimensionamento de aileron.(Fonte RAYMER[10])

Já para as superfícies de comando para os estabilizadores, RAYMER [10]  afirma que a corda dessas apresentam comprimentos entre  25% e 50% da corda média dos estabilizadores.

## ESTABILIDADE E CONTROLE

### Estabilidade Longitudinal

O estudo da estabilidade e controle de uma aeronave é primeiramente focada no momento exercido sobre o Centro de Gravidade da Aeronave. Segundo LY [6] um avião balanceado terá momento nulo no seu centro de gravidade. O coeficiente de momento total exercido sobre o centro de gravidade da aeronave pode ser dado como:

Eq.2-25

Cmcg=McgqSc

Existem vários componentes da aeronave onde o momento pode ser gerado asa, fuselagem, conjunto de cauda, conjunto de propulsão, superfície de controle. A gravidade não influencia em nenhum momento com a geração de momento na aeronave, que por consideração é sempre aplicada no centro de gravidade da aeronave. O centro aerodinâmico de uma asa é definido como sendo o ponto onde sobre o qual o momento na cmac é independente do ângulo de ataque.

Em um avião com configuração asa-cauda, as forças e momentos são distribuídos da maneira mostrada na figura 2-10, sem perda da generalidade:

Figura 2-10 -  Forças atuantes em uma aeronave. (Fonte: LY[6])

Figura 2-11 - Eixos padrões. (Fonte:LY[6])

A figura 2-11 representa os eixos padrões que se devem ser analisados no estudo da estabilidade de uma aeronave

Figura 2-12 - Distâncias relativas(Fonte:LY[6])

A figura 2-12 demonstra as distâncias  relativas entre o centro aerodinâmico da cmac e os pontos principais de uma aeronave.

#### Estabilidade de Manche Fixo

O eixo horizontal é assumido considerando a linha de zero-sustentação da asa. Relativo a essa linha o estabilizador horizontal é dado como tendo um ângulo de ataque positivo. Na cauda, o ângulo de ataque efetivo é reduzido devido o efeito do downwash causado pela asa. A aeronave está em equilíbrio quando a soma de todos os momentos sobre o centro de gravidade (c.g) da aeronave é igual a zero.

No eixo longitudinal tem-se que:

Eq. 2-26

Fz=W-(Lwcosαw+Dwsinαw)-[(Ltcosαw-ε)+Dtsin(αw-ε)]

E

Eq.2-27

My=Mac,w+(Lwcosαw+Dwsinαw)hc-hac,wc+[(Lwsinαw-Dwcosαw)zw+Mac,t-(Ltsinαw-ε+Dtsinαw-εlt+(Ltsinαw-ε-Dtsinαw-ε)zt=

Para simplificar a analise LY[6] considera que  o ângulo de ataque αw é pequeno e faz as proximações, cosαw≅1 e sinαw≅αw onde αw é dado em radianos. As equações, 2-26 e 2-27 então se tornam:

Eq.2-28

W=Lw+Dwαw+Lt+ Dtαw-ε

E

Eq.2-29

Mac,w+(Lw+Dwαw)hc-hac,wc+(Lwαw-Dw)zw+Mac,t-(Lt+Dtαw-ε)lt+(Ltαw-ε-Dt)zt=0

Introduzindo as definições seguintes para forças e momentos não dimensionais nas superfícies da asa e cauda:

Figura 2-13 - Aeronave estável x instável(Fonte:LY[6])

*unstable – instável

*stable - estável

Onde  é o ângulo de downwash quando a asa esta no ângulo de ataque de zero-sustentação. A variável  é simplesmente a eficiência da cauda em relação a pressão dinâmica gerada pela corrente livre, e pode ser maior ou menor dependendo da posição do conjunto, este pode estar na esteira da asa ou atrás do sistema de propulsão.

Outra simplificação pode ser obtida considerando o fato que ,,e . As equações 2-28 e 2-29 são simplificadas da seguinte maneira.

Eq.2-30

Onde,

Eq.2-31

E,

Eq.2-32

Onde,

Eq.2-33

identifica a contribuição da fuselagem em relação ao momento de pitching moment. (É geralmente desconsiderado, ), e  é o coeficiente de volume de cauda horizontal. Estudando a equação de equilíbrio  referente à equação 2-33, existem dois casos possíveis para que haja equilíbrio.

e : Este caso corresponde ao ponto de equilíbrio estático estável, quando há qualquer pequena mudança no ângulo de ataque, momentos restauradores contrários são criados para restaurar o equilíbrio.

e : Este caso corresponde ao ponto de  equilíbrio estático instável, qualquer momento criado existirá momento que ampliaram a amplitude do movimento.

Existe um ponto do centro de gravidade onde , onde o coeficiente . Lembrando que , então a equação 2-33 se torna, com  sendo substituído por ,

Eq.2-34

Ou

Eq.2-35

LY[6] define que a curva combinada de sustentação da aeronave e dada como sendo:

Eq.2-36

Da definição dada acima de  a equação 2-36  pode-se definir que:

Eq.2-37

Das equações acima pode-se analisar que:

Eq.2-38

Note que , então se , o centro de gravidade deve estar a frente do ponto neutro. A outra condição  será satisfeita se o ângulo de incidência  for negativo. O valor de  é chamado de margem estática. E a distância, expressada em porcentagem da corda média aerodinâmica, que o centro de gravidade esta a frente do ponto neutro. É recomendável que haja uma margem estática maior que 5%, conforme LY[6], menor que isso será necessário a aplicação de sistemas de vôo auxiliados por computador.

### Estabilidade Direcional

Para que a aeronave retorne ao vôo nivelado ela precisa gerar um momento restaurador para o ângulo de guinada que é representado por β e esta derivada dever ser maior que zero para ser estabilizante.

Eq. 2-39

Alguns elementos que geram momento pela não simetria são:

Eq. 2-40

Com uma aeronave em um vôo nivelado com  sendo:

Eq. 2-41

Sendo que o momento gerado pelo leme é negativo tende a restaurar o equilíbrio:

Eq. 2-42

Calculando e colocando em termos de coeficiente tem-se:

Eq.2-43

E de acordo com DA ROSA [3] os fatores que contribuem são: a posição da asa influência na estabilidade, para asas alta, , a fuselagem é desestabilizaste e contribui com, , e a hélice também desestabilizando com,

## POLAR DA AERONAVE

ANDERSON [1], cita que para todo corpo aerodinâmico existe uma relação entre o coeficiente de arrasto e o coeficiente de sustentação, que pode ser escrito em forma de uma equação ou analisando em um gráfico. Ambos são chamados de polar de arrasto. Virtualmente toda informação aerodinâmica para a análise de desempenho de uma aeronave está contida na polar de arrasto.

Pode-se escrever que o arrasto total de uma aeronave é descrita pela seguinte soma:

(Arrasto Total) = (arrasto parasita) + (wave drag) + (arrasto induzido)

Na forma de coeficientes a equação fica da seguinte forma:

Eq.2-44

CD=CD,e+CD,w+CL2π×e×AR

O arrasto parasita CD,e pode ser tratado como a soma de seu valor quando o corpo aerodinâmico esta na condição de zero-sustentação CD,e,0 e do incremento do arrasto parasita devido a sustentação ∆CD,e. Outra maneira de analisar a fonte do ∆CD,e é perceber que a sustentação está em função do ângulo de ataque (α), e que  isso ocorre devido a mudança da orientação da aeronave, para que se atinja um ângulo de ataque necessário para que ocorra a sustentação necessária para o vôo. Em resumo é a força de arrasto devido ao arrasto de superfície (menor porcentagem de mudança) e o arrasto de pressão devido a separação do escoamento que aumenta com o aumento do ângulo de ataque (α). Descreve-se então que:

Eq.2-45

CD,e=CD,e,0+∆CD,e=CD,e,0+k1CL2

O wave-drag será desconsiderado, pois ele ocorre principalmente em vôos supersônicos.

Já o termo dos coeficientes que representam o arrasto induzido está em função do coeficiente de sustentação, fator de correção de Oswald (e) e a razão de aspecto da Asa da aeronave.

Desenvolvendo a equação 2-45 tem-se:

Eq.2-46

CD=CD,e,0+k1CL2+CL2π×e×AR

ANDERSON[1] cita também que:

Eq.2-47

CD,e,0=CD,0

Observando que o wave-drag é desconsiderado, pois ele ocorre principalmente em vôos supersônicos.

Considerando:

Eq.2-48

k2=1π×e×AR

Pode-se então reescrever a equação 2-45 da seguinte maneira:

Eq.2-49

CD=CD,e,0+k1CL2+k2CL2

Sendo k1+k2=K, escrevemos então (1) da seguinte forma:

Eq.2-50

CD=CD,0+KCL2

A maioria das literaturas assume que quando a aeronave encontra-se na situação de αL=0 o  arrasto é o menor possível. Mas ANDERSON[1], cita que quando a aeronave está trimada em um ângulo de sustentação-zero o arrasto parasita gerado pode ser levemente maior do que o menor valor encontrado para essa aeronave em um ângulo de ataque um pouco abaixo do αL=0. Além  de que para aeronaves que usam perfis um grau moderado de arqueamento o CD,0 é muito próximo CDmín é pode ser ignorado. Esse fatores forçam o deslocamento da base da curva. Podemos observar na figura 2-14, segundo ANDERSON [1]:

Figura 2-14 polar de arrasto(Fonte:ANDERSON[1])

Através dessas afirmações ANDERSON[1] , comenta que a equação da polar de arrasto, para aeronaves subsônicas, pode ser escrita de uma forma diferente, substituindo o termo que contém o CL pelos termos (CL-CL mín arrasto),  CD,0 ≈ CDmín , a polar de arrasto final de uma aeronave pode ser novamente reescrita da seguinte forma:

Eq.2-51

CD=CDmín +K(CL-CL mín arrasto)2

### Fator de correção de Oswald (e)

O fator de eficiência de Oswald ou  fator de correção de Oswald, é o fator que correlaciona o arrasto induzido maior que é produzido quando a distribuição de sustentação da asa não é elíptica. O valor do fator segundo RAYMER [10] encontra-se entre 0,7 e 0,85 para asas sem enflechamento e sem diedro, o valor é calculado pela seguinte equação:

Eq.2-52

e=1,781-0,045Ar0,68-0,64

### Determinando CD0

Para  ANDERSON [1] ,  CD0=CD0,componentesS

O método proposto por RAYMER [10] para a determinação do CD0componentes para fuselagem e bequilha, usa o método de arrasto de superfície em um placa plana e do método do fator de forma que calcula o arrasto de pressão devido a separação do escoamento. A equação 2-53 é utilizada para obter esse CD0:

Eq.2-53

CD0=(CfcFFcQcSwetc)S+CDmisc+CDL&P

Onde:

Cfc: coeficiente de arrasto de superfície referente a uma placa plana

FF: fator de forma

Qc: fator que determina a interferência entre os corpos

Swet: área total do corpo submersa no fluido

CDmisc: coeficiente de arrastos relativos a flaps, slots e etc.

CDL&P: coeficientes de arrasto criado por vazamentos ou superfícies protuberantes

#### Coeficiente de arrasto de um corpo referente a uma placa plana

O coeficiente de arrasto de superfície depende diretamente do número de Reynolds do corpo, do seu número de Mach e da rugosidade da superfície.

A maioria das aeronaves apresenta escoamento do tipo turbulento na maioria dos componentes, esse tipo de escoamento gera arrasto de superfície três vezes maior do que para escoamentos turbulentos.  Um avião comum apresenta escoamento laminar entre 10% a 20%  no total da asa e no conjunto de cauda, fuselagem e outros componentes não apresentam praticamente nenhum escoamento laminar.

RAYMER [10] define que:

Para regiões de escoamento laminar:

Eq.2-54

Cf=1,328Re

Para regiões de escoamento turbulento:

Eq.2-55

Cf=0,455log10Re2,58(1+0,44M2)0,65

O número de Mach (M) é considerado igual à 1 para vôos de baixa altitudes e subsônicos.

#### Fator de forma

RAYMER [10] define que para o cálculo dos fatores de forma utiliza-se:

Para a fuselagem, bequilha e trem de pouso:

Eq.2-56

FF=(1+60f3+f400)

Onde:

Eq.2-57

f=ld=l(4π)Amáx

Fuselagens com formas quadradas terão aproximadamente fatores de forma 40% maiores devido a cantos vivos, podendo ser reduzido com o arredondamento dos cantos.

#### Interferência entre os corpos

O arrasto parasita é aumentado devido as interações entre os corpos da aeronave para um avião asa Alta e média o fator Q é aproximadamente 1,0. Para asa baixa o fator varia entre 1,0 e 1,4. Para fuselagens o fator Q geralmente é igual à 1,0 e para o conjunto de cauda podem assumir valores de 1,05.

#### Coeficiente de arrasto de miscelâneas

#### O arrasto produzido por outros componentes pode ser encontrado em DA ROSA [3].

## DESEMPENHO

### Decolagem

Segundo ANDERSON [1], as forças atuantes em uma aeronave na decolagem são mostradas na figura 2.15. Além das forças de empuxo do motor, peso da aeronave, sustentação, arrasto, existe a resistência de rolamento, causada pelo atrito existente entre as rodas e o solo. E pode ser dada pela eq. 2-58:

Eq.2-58

R=µr(W-L)

Onde µr é o coeficiente de atrito de rolamento e o termo (W-L) é a força normal exercida pela aeronave no solo. Somando as forças paralelas ao solo e empregando a Segunda Lei de Newton, temos:

Eq.2-59

mdV∞dt=T-D-R

Desenvolvendo temos;

Eq.2-60

mdV∞dt=T-D-µr(W-L)

Figura 2-15 - Forças atuantes durante a decolagem(Fonte:ANDERSON[1])

#### Efeito Solo

Por ANDERSON [1], os coeficiente de arrasto induzido próximo ao solo é reduzido devido ao efeito solo, esse efeito reduz o arrasto induzido em uma razão demonstrado na seguinte equação:

Eq.2-61

CDi(no solo)CDi(no solo)=G=(16hasab)21+ (16hasab)2

### Velocidade de Cruzeiro

Este estado e definido simplesmente quando a tração do motor é igual ao arrasto e a sustentação é igual ao peso da aeronave com sua carga útil interna. RAYMER [10], após simplificações demonstra que esse estado pode ser definido em função da carga alar e de outros fatores como pela equação a seguir:

Eq.2-62

TW=1L/D=qCDoW/S+WSKq

### Razão De Subida

Situações em que é exigida uma mudança de altitude de um avião, como casos em que são avistados um obstáculo ou uma possível zona de turbulência, por exemplo, geram a necessidade de ser analisada a razão de subida de um avião.

Considere o seguinte esquema da figura 2-16:

Figura 2-16 - Esquema da condição do avião em vôo(Fonte:ANDERSON[1])

Segundo ANDERSON [1], uma análise a partir da Segunda Lei de Newton fornece as seguintes equações, considerando um sistema sem aceleração juntamente com e = 0º:

Eq.2-63

mdV∞dt=Tcose-D-Wsenu=T-D-Wsenu=0

Eq.2-64

mV∞2r=Lcosu+Tsenecosu-Wcosu=Lcosu-Wcosu=0

Onde W é o peso do aeromodelo, D força de arrasto, T é à força de propulsão e L, a sustentação.

A decomposição de V∞ na direção do raio de curvatura representa uma velocidade vertical, fazendo com que o aeromodelo altere sua configuração de altitude. Essa velocidade vertical é por definição a razão de subida Rc do aeromodelo. Multiplicando a equação 2-62 por V∞/W  e após algum algebrismo, obtem-se a seguinte equação:

Eq.2-65

V∞×senu=Rc=T×V∞-D×V∞W

A equação 2.8-4 indica que a razão de subida, Rc, é proporcional a diferença entre a potência disponível, fornecida pela propulsão, e a potência requerida, consumida para superar o arrasto.

Uma análise mais detalhada das equações fornecidas por ANDERSON [1], ao desenvolver a expressão do arrasto D, sugere:

Eq.2-66

CL=W×COS(U)q∞×S

Eq.2-67

D=q∞SCD=q∞S(CDmín +KCL-CL mín arrasto2)

Eq.2-68

V∞×senu=V∞×[TW-12×ρ∞V∞2×WS×CD,0-WS×2Kcos2(u)ρ∞V∞2]

# METODOLOGIA

Para o desenvolvimento da aeronave e sua análise de desempenho final é proposto, neste trabalho, uma metodologia de cálculo que visa desenvolver uma aeronave para competição da SAE Brasil AERODESIGN. O método de projeto proposto pode ser demonstrado no organograma mostrado na figura 3.1:

Figura 3-1 - Organograma de projeto

Após o fim do projeto teórico, a aeronave é submetida a uma análise de desempenho teórico, para que seja observado o seu comportamento. Com os dados desse comportamento, após a aeronave já estar construída, ela é submetida a uma análise de desempenho real, realizado através de sensores instalados na aeronave. Desta forma, é possível comparar as diferenças existentes entre o desenvolvimento de um projeto com base em correlações empíricas sem análises em túneis de vento e computacionais, com a aeronave já construída.

## OBJETIVO

O projeto da aeronave foi configurado com o intuito da aeronave ser capaz de suspender carga máxima liquida de 14 kg com peso da aeronave estimado em 3,5Kg. Primeiramente, para cálculos preliminares, foi definido por dados das equipes que participaram das competições de AeroDesign da Universidade Federal do Espírito Santo que:

ρ=1,22 kg/m3

V=12 m/s

Eq.3-1

L=14+3,5×9,81=171,675N

CLmax=1,95

S=171,6751,22×0,5×1,95×122

Obteve-se então uma área de asa de 1 m², restando uma demonstração, na qual os parâmetros acima assumidos são devidamente avaliados, estes serão abordados mais adiante.

## LAYOUT INICIAL

O layout inicial é definido conforme especificações feitas pelo regulamento da competição SAE BRASIL AERODESIGN.

## ASA

### Seleção do Perfil da Asa

Os fatores que influenciam na escolha do perfil é a relação sustentação/arrasto do mesmo. É também aconselhável que coeficiente de momento baixo e um ponto de estol suavizado. Foi escolhido pela utilização dos perfis AeroVix2008 e Eppler423. O perfil desenvolvido tendo como base os parâmetros do Selig1223 e obteve ótimos resultados na relação Sustentação/Arrasto.

Sabendo-se que o perfil Eppler423 tem sustentação menor que a do Aerovix2008  era esperado a redução de Cl quando interpolado os dois perfis, todavia fora obtido um aumento na espessura do bordo de fuga. Tomando como base comparativa os coeficientes do Selig1223 e com o auxilio da ferramenta (Foil Direct Design) do software XFLR5, obtivemos o Aerovix2009 conforme mostrado na figura 3.2.

Figura 3-2 - S1223 e Aerovix2009 CL

Onde o Aerovix2009 é composto por 51% do Aerovix2008 e 49% do Eppler423. Ele contém valores de Cl muito próximos do Selig1223, porém com características do Eppler423 com ângulos de estol suavizado e maior facilidade construtiva.

### Geometria

Uma semi-envergadura é constituída de dois painéis trapezoidais inseridos em uma Elipse conforme explica SIMONS [13], esse procedimento de escolha de geometria foi baseada nos projetos anteriores das equipes de 2007 e 2008 que obtiveram bons resultados. Segundo ANDERSON [1], o fator de arrasto induzido é menor quando  uma asa de AR=9  tenha um afilamento de 0,35 (extraído da tabela 2-1 ), optou-se então por utilizar essa relação dentro da aproximação da asa trapezoidal na elipse.

### Sustentação

Para uma asa finita o grau de inclinação da curva de sustentação é menor que a do perfil, podemos prever o decaimento dessa curva de sustentação através da equação 2-19 . Obteve-se um aw igual a 0,0705.

Já o CLmax é de 0,83×Clmax também por MCCORMICK [7], resultando em um CLmax de 1,82. Satisfatório para valores assumidos anteriormente.

Dados da asa estão na tabela 3-1:

| Características finais da asa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | b | Ar | aw | MAC | Perfil |
| 1m2 | 3m | 9 | 0,0705 | 0,35m | AeroVix2009 |

Tabela 3-1 – Dados ASA

## CONJUNTO DE CAUDA

### Eficiência Do Conjunto De Cauda

Utilizando a equação 2.4-1 encontramos um Z=0,538 garantindo assim a eficiência de cauda de 90%.

Além do mais a configuração do conjunto de cauda proposto pela equipe em sua aeronave apresenta em média um coeficiente de arrasto 4% menor que outros tipos de configuração conforme HOERNER [5].

### Estabilizador Horizontal

#### Seleção do perfil do Estabilizador Horizontal

A seleção do perfil e também a geometria não somente do estabilizador horizontal, mas do conjunto de cauda veio com base de cálculos da estabilidade longitudinal, lateral e direcional. Procurando o perfil que satisfizesse as exigências para o controle e estabilidade longitudinal do avião com o menor arrasto possível e utilizando bancos de dados de perfis verificamos que o Eppler423 satisfazia plenamente nossas exigências, conforme mostrado na figura 3.3 e 3.4.

Figura 3-3 - Cl x Alfa E423

Figura 3-4 - Cd x Alfa Cd

#### Parâmetros e geometria do Estabilizador Horizontal

Optamos em uma forma retangular, pois facilitaria a construção e os parâmetros aerodinâmicos seriam melhorados devido aos estabilizadores verticais que reduzem os efeitos de ponta de asa. As dimensões do estabilizador Horizontal foram encontradas através de cálculos demonstrados na seção de estabilidade e controle longitudinal.

Dados do estabilizador horizontal

| Características finais do Estabilizador Horizontal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | b | Ar | at | VH | Perfil |
| 0,149m2 | 0,69 | 3,2 | 0,0473 | 0,488 | E423 |

Tabela 3-2 Dados Estabilizador Horizontal

### Estabilizador Vertical

#### Seleção do perfil do Estabilizador Vertical

O perfil utilizado no estabilizador vertical foi desenvolvido para que ele se adequasse com as exigências de estabilidade, que sua espessura máxima tivesse no máximo 0,01m e que facilitaria a construção do bordo de fuga utilizando um corte de madeira balsa padrão no mercado para essa função.

O perfil foi encontrado através de interpolações de perfis modificados aleatoriamente tendo como base o perfil Naca 0004, pois esse já se aproximava das dimensões finais desejadas.

Figura 3-5 - Cl x Alfa

Figura 3-6 -Cd x Alfa Cd

#### Parâmetros e geometria do Estabilizador Vertical

A escolha de um conjunto de cauda de forma H não foi somente pela o aumento de eficiência que essa proporciona para o estabilizador horizontal, mas também para que o limite de tamanho da competição não fosse ultrapassado.

Dados do estabilizador Vertical:

| Características finais do Estabilizador Vertical |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SV | b1,2 | Ar1,2 | aV | Perfil |
| 0,057m2 | 0,32m | 1,8 | 0,012 | NACA 0004 |

Tabela 3-3 Dados Estabilizador Vertical

## SUPERFÍCIES DE COMANDO

As dimensões do Aileron foram encontradas conforme figura citada por RAYMER [10]. Com os dados da figura e com base na geometria da asa é aconselhável colocar o aileron no segundo painel trapezoidal, verificamos então que a área do Aileron dever ser de 0,04875m2 e envergadura de 0,65m.

RAYMER [10],  cita que as dimensões da corda do profundor devem ter de 25-50% da corda média do estabilizador horizontal, na aeronave SUSSEX a corda dessa  empenagem é de 0,21m adotando um valor de 37,5% para a dimensão do profundor em função da corda, obtem-se que o profundor deve ter uma corda de 0,07875m. Da mesma maneira do estabilizador horizontal pelo a superfície de comando do estabilizador vertical tem uma corda de 0,07875m.

## ESTABILIDADE ESTÁTICA E CONTROLE

### Controle Longitudinal

O volume de cauda foi calculado variando-se a área do estabilizador horizontal com um passo de 0,001, mantendo-se fixa a distancia entre a asa e estabilizador horizontal assim como a envergadura desse, o volume VH acima citado o foi o que nos gerou os melhores resultados em relação ao momento estático, os cálculos a seguir nessa seção irão demonstrar a forma como foram obtidos os parâmetros de estabilidade.  Sendo que VH esta dentro de valores aceitáveis tanto para DA ROSA [3] quanto para RAYMER [10].

Desprezando a contribuição da fuselagem, para fins de simplificação. O termo “it” refere-se ao ângulo de incidência inicial da empenagem horizontal, que nesse caso é 0 (zero).

Existe um ponto onde CMα = 0, que é denominado ponto neutro (hn), que é dado de acordo com LY [6], pela expressão:

Eq.3-2

hn=hac,t-awCLαhac,t-hac,w-CMαfusCLα

Onde:

Eq.3-3

CLα=aw+ηtStSwat×1-εa

Eq.3-4

hn=hac,t-awCLαhac,t-hac,w

Eq.3-5

CLα=aw+SthSwat

Logo:

CLα=0,0634

Então a posição do ponto neutro:

hn=0,3707

O termo (hn-h) é denominado margem estática e é representado por uma fração da cmac. De acordo com LY [6], é adequado que este valor seja maior que 5%. Então:

Eq.3-6

MS= hn-h= 0,27

A margem estática é de 27%. Margem estática elevada mostrando que a aeronave irá ser muito estável podendo apresentar alguma dificuldade para sair da sua trajetória.

A expressão simplificada para CMα é dada por:

Eq.3-7

CMα=CLαh-hn

Como (h-hn)<0 e CLα>0, o termo CMα <0,

Sendo:

Eq.3-8

CMo=CMac,w+VHCLt=0,0055

Pode-se então obter o gráfico de CM versus α conforme mostrado na figura:

Figura 3-7 cm x alfa

Pelo gráfico acima a aeronave SUSSEX será estável longitudinalmente.

### Estabilidade Direcional

Simplificando a equação (2.6-15) e considerando єβ (fator de sidewash) igual a zero calculou-se:

Eq.3-9

,

Assim calculou-se:

E de acordo com DA ROSA [3]o faatores que contribuem, a posição da asa, fuselagem também influenciam na estabilidade.

Assim chegou-se ao um valor,

Como este valor é maior do que o mínimo aceitável que é de 0,0005, o valor encontrado é satisfatório.

### Estabilidade Lateral

De acordo com LY[6], como a estabilidade lateral é dada pelo momento de rolagem, e o controle de rolagem é dado principalmente pela assimetria dos ailerons, devido a diferença de sustentação entre eles, assim para se ter estabilidade lateral necessita-se de um momento restaurador.

Eq.3-10

Eq.3-11

Calculando em um vôo de cruzeiro e o motor estando centralizado, são desconsiderados: Lfuselgem, Lpropulsão, Lleme.

Para :

Calculando e equacionando em termos de coeficiente.

Eq.3-12

Para uma asa alta,

Sendo assim,  aceitável, pois

## POLAR DA AERONAVE

Para encontrarmos a polar da aeronave devemos resolver a seguinte equação;

Eq.3-13

CD=CD,0+KCL2

Onde K em nosso caso será igual a 1/(πeAr), pois considera-se que outros componentes não geram sustentação para a aeronave, somente a asa.

Para a obtenção do CD0, considera-se os seguintes componentes: asa, conjunto de cauda, fuselagem, trem de pouso.

Primeiramente é calculado o arrasto de superfície de os fatores de forma para  fuselagem, considerando escoamento turbulento para todos os corpos tem-se que:

Eq.3-14

Cf=0,455log10Re2,58(1+0,44M2)0,65

Para a fuselagem com 0,43cm de comprimento, Re=340000, utilizando M=1,  Cf = 0,00492.

Seguindo o mesmo procedimento para os outros componentes teremos que para Bequilha Cf=0,008, Trem de Pouso Cf=0,008,Asa Cf=0,005, Estabilizador Horizontal Cf=0,006, Estabilizador Vertical Cf=0,006.

Assim:

Eq.3-15

CD0asa= CdαASA+Cdf

Eq.3-16

CD0H= CdαH+Cdf

Para esses mesmo componentes encontraremos os fatores de forma FF da seguinte maneira:

Para a fuselagem trem de pouso e bequilha, equação 2-56.

FF= 1,225

Para asa;

FF= 1,72

Para o estabilizador Vertical;

FF=1,1 x 1,1 = 1,21

Considerando as interferências Q=1 para asa e fuselagem e Q=1,05 para o conjunto de cauda, lembrando também que existem dois lemes temos que o somatório da equação 2-53 tem o valor de 0,005341 valores fixos, pois  é considerado que não existe variação de CL para esses componentes.

Fazendo-se os somatórios dos CD’s dos componentes e dividindo por S podemos gerar a polar da aeronave.

3-8 -  Polar de Arrasto da Aeronave SUSSEX

## DESEMPENHO

### Decolagem

Foi desenvolvido um código em MATLAB para cálculo do desempenho da decolagem. O código mostra a curva de velocidade em função do espaço percorrido. Código anexo - A

Exemplo de um gráfico gerado pelo código é mostrado na figura 3.8:

Figura 3-9 desempenho na decolagem

### Vôo De Cruzeiro

Como a tração do motor é em função da velocidade assim como a pressão dinâmica uma análise numérica foi feita utilizando algoritmo demonstrado no anexo –B . Com um p=1,2 e utilizando a polar da aeronave obteve-se, então que a velocidade de cruzeiro para a carga máxima é de:

Vcruzeiro=19,72m/s2

O código em Matlab para a obtenção da velocidade de cruzeiro pode ser encontrado no anexo B.

### Razão de Subida

A equação 2-64 não possui uma solução direta, mas segundo ANDERSON [1]  considerar cos(u)=1 na equação 2-63 leva a erros muito pequenos para a solução real desta equação quando u <50º. Considerando esta aproximação para encontrar a solução da razão de subida.

Sendo obtidas então as curvas da potência requerida e potência disponível é possível achar facilmente a razão de subida para o aeronave conforme figura 3.10.

Com a função de propulsão obtida para o motor em função da velocidade foi obtida facilmente a potência disponível para o aeromodelo em função da velocidade. Com os coeficientes CD,0 , K ,para um ângulo de 0º, e o valor da área S, foi obtido a função de potencia requerida conforme procedimentos fornecidos em ANDERSON [1], para uma dada velocidade V∞  é obtido um CL na equação2-66, a partir do CL,então é obtido o arrasto na equação 2-67, e por meio deste é encontrado um valor para a razão de subida na equação 2-65. Os resultados obtidos são mostrados na figura 3.10.

Figura 3-10 - Razão de Subida

Após os conceitos o projeto é concebido virtualmente utilizando-se de ferramentas CAD.

Figura 3-11  SUSSEX - AVES 2009

# TELEMETRIA

Telemetria são Sistemas de Leitura Automática capazes de obter os valores de leitura dos medidores, transmiti-los e processá-los conforme as necessidades de uso da informação, também conhecidos  como Automatic Meter Reading (AMR).

A telemetria geralmente refere-se a comunicações sem fio (i.e. usa um sistema de radio para implementar um enlace de dados), porém pode também referir-se aos dados transferidos sobre outras mídias, tais como telefone, redes de computadores ou através de um enlace ótico.

A telemetria é uma grande aliada dos veículos, pois as informações relativas ao veículo são transmitidas à base de monitoramento e com isso é possível monitorar, identificar e otimizar o desempenho de cada veículo. As principais informações oferecidas pela telemetria são: odômetro (distância percorrida), velocidade acelerações, tempo de uso do veículo, rotações do motor, consumo de combustível, temperatura do motor. Através da Telemetria também é possível gerar relatórios de uso do veículo.

## TELEMETRIA VIA ZIGBEE

O ZigBee é um protocolo de comunicação sem fio definido por uma aliança de empresas de diferentes segmentos do mercado, chamada "ZigBee Alliance".

Surgiu da necessidade de dispositivo Wireless capaz não só de transmissão de dados, mas também de controle de equipamentos.

Este protocolo foi projetado para permitir comunicação sem fio confiável, com baixo consumo de energia e baixas taxas de transmissão para aplicações de monitoramento e controle.

A tecnologia ZigBee utiliza a definição 802.15.4 do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

O standard IEEE 802.15.4 especifica uma tecnologia de acesso sem fios, semelhante ao bluetooth, numa versão onde o alvo principal são as redes pessoais (PAN) e as redes domésticas (HAN), de sensores e dispositivos de controle alimentados por baterias.

Opera em bandas de freqüência livres ISM (Industrial, Scientific and Medical), sendo na Europa de 868 MHz (1 canal), 915 MHz (10 canais) nos Estados Unidos e 2,4 GHz (16 canais) em outras partes do mundo. As Redes ZigBee oferecem uma excelente imunidade contra interferências, e a capacidade de hospedar milhares de dispositivos numa Rede (mais que 65.000), com taxas de transferências de dados variando entre 20Kbps a 250Kbps. O Protocolo ZigBee é destinado a aplicações industriais, portanto, o fator velocidade (250 Kbps) não é crítico numa implementação ZigBee.

Os módulos RF ZigBee economizam o máximo energia. Com isso, é possível criar dispositivos sensores remotos alimentados com pilhas ou baterias comuns, que durarão meses ou mesmo anos sem precisarem ser substituídas. Isso porque, os módulos ZigBee quando não estão transmitindo/recebendo dados, entram num estado de dormência ou em "Sleep", consumindo o mínimo de energia. Uma das limitações da tecnologia ZigBee é o alcance da transmissão que esta na faixa de 10 a 70 m para transmissores de baixo consumo (1mW) e de 70 a 1500 m (campo aberto)  para os modelos mais potentes (>50 mW). Os ZigBee de potencia superior a 50 mW foram batizados de XBee

A figura 4, ilustra o posicionamento do padrão ZigBee e XBee no mercado de tecnologia "Wireless".

Figura 4-1 Comparativo entre tecnologias wireless

A tabela abaixo faz um comparativo entre a tecnologia zigbee e a Bluetooth.

|  | ZigBee | Bluetooth |
| --- | --- | --- |
| Padrão (MAC + PHY) | IEEE 802.15.4 | IEEE 802.15.1 |
| Taxa de Transferência | 250kbps | 750kbps |
| Corrente na Transmissão | 30mA | 40mA |
| Corrente em Standby | 3uA | 200uA |
| Memória | >32Kb | <100Kb |
| Tempo de acesso a rede | 30ms | 3s |
| Tempo de transição dos dispositivos escravos do estado dormindo para o estado ativo | 15ms | 3s |
| Tempo de acesso ao canal | 15ms | 2ms |

Tabela 4-1 comparativo entre ZigBee e Bluetooth

Suas principais aplicações com melhor performance quando comparadas com a Wi-fi e a Bluetooth são com sistemas:

- De Controle;

- Rede de Sensores;

- Redes com muitos dispositivos;

- Com pequenos pacotes de dados;

- Onde consumo de bateria é crítico.

Como exemplo de aplicação temos:

- Automação e Controle Predial (Segurança, Controle de Acesso e Iluminação);

- Controle Industrial (gerenciamento de ativos, controle de processos, etc.);

- Periféricos para PC (Teclado, mouse e joystick);

- Controle remoto de produtos eletrônicos;

- Automação residencial e comercial;

- Saúde Pessoal (Monitoração de pacientes, Acompanhamento de Exercício Físico).

- Telemetria.

Numa rede ZigBee, um dispositivo pode exercer um dos 3 papéis quais sejam:

ZC - ZigBee Coordinator (Coordenador ZigBee) - Só pode ser implementado através de um dispositivo FFD. O coordenador é responsável pela inicialização, distribuição de endereços, manutenção da Rede, reconhecimento de todos os Nós, entre outras funções podendo servir como ponte entre várias outras Redes ZigBee. 

ZR - ZigBee Router (Roteador ZigBee. Tem as características de um Nó normal na Rede, mas com poderes extras de também exercer a função de roteador intermediário entre nós, sem precisar do Coordenador. Por intermédio de um roteador uma Rede ZigBee poder ser expandida, e assim ter mais alcance. Na prática um roteador pode ser usado para amplificar o sinal da Rede entre andares de um prédio.

ZED - ZigBee End Device (Dispositivo final ZigBee) - É onde os atuadores ou sensores serão hospedados. Assim ele é o nó que consome menos energia, pois na maioria das vezes ele fica em modo de espera (Sleep).

Figura 4-2-Topologias de Redes ZigBee

Figura 4-3-Rede Mesh

Quanto a topologia, a rede ZigBee pode ser:

Mesh (Malha ou Ponto-a-Ponto): Na topologia Mesh a rede pode se ajustar automaticamente, tanto na sua inicialização como na entrada ou saídas de dispositivos na Rede. A Rede se auto-organiza para otimizar o tráfego de dados. Com vários caminhos possíveis para a comunicação entre os nós, este tipo de Rede pode abranger em extensão, uma longa área geográfica, podendo ser implementada numa fábrica com vários galpões distantes; controle de irrigação ou mesmo num prédio com vários andares.

Cluster Tree (Árvore): Semelhante à topologia de Malha, uma Rede em árvore, tem uma hierarquia muito maior e o coordenador assume o papel de nó mestre para a troca de informação entre os nós Router e End Device.

Star (Estrela): É uma das topologias de Rede ZigBee mais simples de ser implantada. É composta de um nó Coordenador e quantos nós End Device forem precisos. Este tipo de Rede deve ser instalada em locais com poucos obstáculos à transmissão e recepção dos sinais, como por exemplo, em uma sala sem muitas paredes ou locais abertos.

Observação: Como o ZigBee™ é um padrão mundial, e normalizado pelo IEEE, o fabricante de um dispositivo ZigBee™ x poderá se comunicar com um dispositivo de um outro fabricante y. Por exemplo, um dispositivo XBee™ da MaxStream® não terá dificuldades em se comunicar com um dispositivo do fabricante Microchip™, ou de quaisquer outros fabricantes.[2]

A figura 4-4 mostra um modulo de RF XBee-PRO™ (50 mW)  da MaxStream®, adquirido para esse trabalho

Figura 4-4 Xbee - Pro

Como performance, o XBee PRO tem:

- Potência de Saída de 50mW (+17 dBm) na versão América do Norte (2.4 GHz)

- Alcance Indoor/Urban: até  120 metros

- Alcance Outdoor/RF line-of-sight: até  1600 metros

- Taxa de transferência de dados RF:  250 Kbps

- Interface para transferência de dados:  até 1 Mbps selecionável 
   por software

- Freqüência de operação:  2.4 GHz

- Sensibilidade do Receptor:  -102 dBm (todas as variações)

Figura 4-5- Kit de desenvolvimento DIGI

O kit da figura 4-5 possibilita ambiente de desenvolvimento completo que fornece uma solução fácil utilização para comunicação de dados via RF.

Permite uma fácil e rápida implementação de um link de dados wireless de longa distância entre os dispositivos de uma rede.   Com o kit pode-se configurar o link wireless e testar a capacidade dos módulos XBee e XBee-PRO de transportar dados em condições e alcances variados.

Acompanham o Kit, placa serial e USB que possuem uma interface completa para todos os recursos de hardware dos módulos XBee e XBee-PRO.   Elas permitem que o usuário tenha um primeiro contato com a tecnologia ZigBee e faça uma avaliação, de forma muito simples, das características de hardware e software  dos produtos Digi XBee e XBee-PRO ZB.  As placas possuem botões liga e desliga e led´s indicadores para representar os estados de I/O,  um botão de reset para recuperar parâmetros padrões, interface USB e RS232 (DB09 fêmea),  conector de alimentação 5-14VDC, e barra-pinos para ADC, PWM e I/O.

Com o Kit pode-se estabelecer e avaliar diferentes topologias de rede como:  malha, árvore e  estrela.  Com os módulos que acompanham o kit, pode-se criar uma rede Mesh completa, entender  e desfrutar de todas as características e vantagens de uma rede auto-regenerativa.

Foi adquirido também o IMU – 6 DOF, apresentado na figura 4-6

Figura 4-6 - IMU-6 DOF

O IMU- 6 DOF é uma unidade de medição inercial com 6 graus de liberdade pronto para unidades de RF ZigBee e Xbee. Constituído de um acelerômetro tri axial [x y z] e três giroscópios (guinada, arfagem e rolagem).

Possui bom desempenho a um preço baixo. A unidade pode funcionar com uma hard-wired interface UART (0-3.3V, 115200bps), ou, opcionalmente, com um módulo RF XBee, e é alimentado a partir de uma única bateria de LiPo (Lithium Polymer).

O processador é um ATmega168 Atmel processando a 10MHz com 6 canais dedicados 10-bit ADC para leitura dos sensores, com suas características técnicas descritas abaixo:

Especificações:
Tensão de entrada: 3.4V para 10V DC
Consumo de corrente: 24mA (75mA com Xbee)

Sensor, Largura de banda e de resolução:

LISY300AL Gyros:

- 88Hz, 0,977 ° / tick  ADC (conversor analógico-digital )

- Velocidade de giro máximo de 300 ° / s

MMA7260Q Acelerômetro:

- 4 ajustes de sensibilidade:  1,5 g, 2g, 4g ou 6g

Taxa de amostragem:

- 350Hz, eixos X e Y

- 150Hz, eixo Z

Calibração:

- 0.00403g/tick @ 1.5g

- 0.00537g/tick @ 2g

- 0.0107g/tick @ 4g

- 0.0161g/tick @ 6g

## TRATAMENTO DE SINAIS DIGITAIS

Em sistemas de telemetria, muitas vezes os parâmetros coletados contém ruídos que podem distorcer os dados coletados. Tais ruídos normalmente são oriundos do veículo ou de fontes externas tais como vibrações provocados pelo sistema de propulsão,geração de Radio freqüência (RF) por sistemas elétricos de alta freqüência, etc. Tais sinais devem ser filtrados a fim de eliminar essas interferências. Uma das maneiras de eliminar os ruídos é através de filtros.

A princípio, qualquer operador ou dispositivo que modifique um sinal de entrada pode ser considerado um filtro. De um modo mais explícito, um filtro atenua a quantidade de energia presente em certas freqüências ou faixas de freqüências do sinal. Existe uma grande variedade de filtros e tecnologias de filtros.

Um filtro comum fácil de ser implantado em sistemas digitais são os filtro digitais implementados na forma de algoritmos em computadores e outros aparelhos digitais.

O MATLAB possui um Tool Box específico para projetar filtros digitais,

no presente trabalho utilizou-se o filtro butter.

## Matrizes de transformação homogênea

Segundo CENTINKUNT [2], as relações geométricas para mecanismos com vários graus de liberdade tais como braços robóticos dentre outros é bastante difícil utilizando-se álgebra vetorial de três dimensões. Um método mais eficiente para mecanismos com vários graus de liberdade é uso das chamadas Matrizes de transformação Homogênea (4x4). Elas são usadas para descrever as relações geométricas de um mecanismo entre os valores absolutos de:

- Variáveis de deslocamento.

- As relações entre mudanças incrementais de deslocamento.

- Força e torque de transmissão através do mecanismo.

As matrizes de transformação homogênea (4x4) são o método mais amplamente aceito e mais poderoso (e até mesmo o mais eficiente do ponto de vista computacional) usado para descrever as relações cinemáticas de um móvel. Sua álgebra segue a álgebra básica de matrizes.

A posição e a orientação de um objeto tridimensional estão completamente definidas se tivermos as três coordenadas de um ponto do objeto (as três componentes de posição em relação à origem em um espaço tridimensional), e pela orientação do mesmo (descrita por três ângulos).

As coordenadas de posição são associadas a um ponto do objeto e são únicas. Já a orientação não pode ser associada a um ponto do objeto, e sim ao objeto, e a melhor maneira de descrever a orientação é estabelecer um sistema de coordenadas associado fixo ao objeto com origem no ponto de referencia das posições, assim as orientações são descritas por meio de ângulos de giro dos eixos associados e a posição de sua origem em relação ao sistema de referencia. Isso descreverá sua posição relativa ao sistema de referencia.

A transformação de um objeto entre duas orientações distintas pode ser obtida através de uma seqüência de três rotações independentes. Entretanto, o valor da seqüência de rotações para ir de uma posição para outra não são únicos, Existem 24 combinações possíveis para ir de uma orientação para outra, sendo que as rotações finitas não são comutativas, mas se forem infinitesimais, se tornam comutativas. Isso significa que para uma rotação finita, a ordem da combinação dos giros influencia na posição final do objeto, enquanto que a infinitesimal não influencia na orientação final.

Nas matrizes de transformação homogênea (4x4), a primeira porção 3x3 da matriz contém as informações de orientação do sistema de coordenadas fixado ao objeto em relação ao sistema de referencia, que são os ângulos entre os vetores unitários dos sistemas de orientação, também chamados de Ângulos de Euller. A ultima coluna da matriz é usada para descrever a posição da origem do sistema de coordenadas fixado ao objeto em relação ao sistema de referencia. E a última linha da matriz 4x4 é do tipo [0 0 0 1].

Uma matriz de transformação homogênea T4x4 tem a seguinte forma (figura 30)

Figura 4-7- Eixos trasladados e rotacionados (Fonte: CENTIKUNT[3])

Observe que embora saibamos que a orientação de um sistema de coordenadas em relação a outro pode ser completamente definido por três ângulos der giro, (guinada, rolagem, arfagem), a forma geral da porção rotacional da matriz de transformação (4x4) (a porção 3x3) requer nove parâmetros, entretanto nem todos são independentes.

A matriz de transformação homogênea (4x4) tem uma forma especial a seguir:

Onde: pA são as translações em x, y e z que o sistema de coordenada 1 teve em relação ao sistema 0.

R01 é a matriz de rotações em todos os eixos ( x, y e z )que o sistema de coordenada 1 teve em relação ao sistema 0, essas matrizes são respectivamente RotX, RotY, RotZ.

Eq.4-1

Se considerarmos dois sistemas de coordenadas (0 e 1) conforme figura 3.13, a posição geométrica do sistema 1 pode ser descrito pela matriz de transformação homogênea a seguir:

Eq.4-2

Onde: TRot i; com i = x, y, z; são as matrizes de transformação homogênea considerando apenas de rotação em torno de x, y, z. Txyz  é a matriz transformação homogênea considerando apenas das translações.

A seguir temos a sua forma expandida:

Eq.4-3

Com os dados das matrizes de transformação foi criado em MATLAB um algoritmo que de transformação linear possa descrever o movimento de um corpo tridimensional no espaço, o algoritmo é apresentado no anexo C.

O objetivo é obter dados da aeronave com o XBee e IMU, e utilizar esse algoritmo para descrever a trajetória da aeronave.

A Figura 4-7 e 4-8 apresenta algumas simulações computacionais utilizando o algoritmo desenvolvido.

Figura 4-8 simulação computacional - vista trimétrica

Figura 4-9 simulação computacional - vista de cima

## METODOLOGIA DA TELEMETRIA

A telemetria proposta é de coletar incrementos de dados cinemáticos (acelerações, em x, y e z e os três ângulos de rotação pitch, roll, yaw) de uma aeronave não tripulada através de um IMU de 6 DOF ligado a um XBee-PRO (instalado na aeronave), através de uma rede de topologia ponta a ponto. Os dados transmitidos do IMU 6 DOF chegam a um PC por um XBee conectado a base USB do Kit de Desenvolvimento da Digi XBee.

Os dados são organizados em uma tabela de 7 colunas que contem informações, onde as colunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são:

1) Tempo

2) Aceleração X

3) Aceleração Y

4) Aceleração Z

5) Velocidade de guinada

6) Velocidade de rolagem

7) Velocidade de arfagem

Através de tratamento matemático em MATLAB esses dados são filtrados e para se obter instantaneamente a aceleração, velocidade, deslocamento e trajetória.

## CALIBRAÇão do IMU – 6 DOF

Para que os dados coletados sejam confiáveis, inicialmente foi feito uma verificação da calibração do IMU – 6 DOF. Isto foi feito fixando o IMU numa mesa inercial juntamente com um acelerômetro da National instruments. A mesa foi colocada em movimento vertical e dados obtidos pelo IMU e pelo acelerômetro da National Instruments e comparados para verificação dos valores. A figura 4-10 mostra o experimento.

Figura 4-10- IMU na mesa Inercial

Após a coleta dos dados, foi feita uma filtragem digital do sinal do IMU em MATLAB para eliminação dos ruídos oriundos da instabilidade do próprio sensor, verificou-se que o IMU estava devidamente calibrado conforme datasheet. A figura 4-11 contém a tela do software da National instruments.

Figura 4-11- software National Instruments

Figura 4-12-Comparação do sinal não filtrado e filtrado

Figura 4-13 - Comparação do sinal dos dois sensores

No gráfico 4-13 observamos que os sinais obtidos através do sensor da National Instruments comparados com o IMU apresentar ser satisfatórios devido ao alto grau de compatibilidade entre as curvas.

A figura 4-14 apresenta o software de aquisição dos dados do IMU – 6 DOF.

Figura 4-14 - aquisição dados do IMU por Hiper terminal

## ENSAIOS EMBARCADOS

Antes de adquirir dados da aeronave, fez-se ensaios em um automóvel percorrendo um trecho de estrada, para a validação dos experimentos com os sensores, os dados a seguir nos permitiram avaliar a precisão dos dados quando integrados em relação ao tempo para a obtenção da velocidade e do deslocamento.

Figura 4-15 - Aceleração

Figura 4-16 - Dados do Carro

Com esses dados é possível avaliar o desempenho do carro, como sua velocidade final, aceleração máxima, aceleração lateral no limite de derrapagem que esta para esse carro testado esta por volta de 1g e muitos outros dados que podem ser obtidos de acordo com a necessidade do utilizador dessa tecnologia.

A figura 4-17 mostra a preparação da aeronave SUSSEX para vôos de teste e aquisição de dados o IMU foi fixo próximo a junção da asa com a fuselagem.

Figura 4-17 - Aeronave SUSSEX com IMU instalado

Os dados obtidos através dos sensores apresentaram muitos ruídos devido a vibração excessiva transferida do motor em funcionamento para o IMU instalado na aeronave.

Após serem realizados alguns vôos a aeronave SUSSEX apresentou travamento em um dos servos do aileron acarretando na queda e por conseqüência a perda total da aeronave.

Infelizmente com este imprevisto acidental, não foi possível a comparação desejada.

# CONCLUSÃO e CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se que a metodologia inicial para cálculo aerodinâmicos desse trabalho mostrou-se eficaz, não pelo resultado do presente trabalho, mas pelos resultados já obtidos anteriormente com relação à eficiência da aeronave em que esse método foi aplicado.

O objetivo desse trabalho não era somente demonstrar as diferenças existentes entre um modelo real e um modelo que fora desenvolvido somente em bases teóricas com pouca experimentação, mas também demonstrar as necessidades da utilização de outras ferramentas mais modernas para ir além com as melhorias dos projetos das aeronaves desenvolvidas na Universidade Federal do Espírito Santo.

Concluí-se que a tecnologia para a obtenção de dados dinâmicos via wireless, como aceleração, velocidade de rotação e até mesmo vibração de qualquer meio de transporte, apresenta-se de grande utilidade para o desenvolvimento de novos projetos e melhorias de projetos já existentes.

Com essas tecnologias as diferenças existentes entre os processos de concepção inicial de um projeto e a final desses podem ser reduzidas através das análises das diferenças que existiam em projetos anteriores, auxiliando diretamente em estimavas futuras para os cálculos que serão realizados.

Atualmente com o uso dessas unidades de medidas dinâmica embarcada o desempenho dos veículos é notoriamente melhorado além do conhecimento que é agregado das áreas de engenharia de telecomunicação e mecânica focado em um único objetivo, a melhora do equipamento.

Essa metodologia em especial fica como herança para a equipe AVES.

Para que a metodologia funcione com perfeição em aeronaves radio controladas, devem-se desenvolver filtros para eliminar as vibrações causadas pelo motor. Esses filtros ficam como sugestão para trabalhos futuros.

# referências

1. ANDERSON[1], John David. Fundamentals of Aerodynamics. 3. ed. Boston: McGraw-Hill, 2001.

2. CETINKUNT, Sabri. Mecatrônica. 1. ed. Chicago, USA: University of Illinois

3. DA ROSA , Edison. Introdução ao Projeto Aeronáutico: Uma contribuição à competição SAE Aerodesign. Florianópolis: UFSC, 2006.

4.Filtros- Disponível em: <www.eca.usp.br/prof/iazzetta/tutor/audio/filtros/filtros.html> acessado em 25/11/2009 às 13:21.

5. HOERNER, Sighard F. Fluid-Dynamics Drag. 1ed. USA 1965

6. LY, Uy-Loi. Stability and Control of Flight Vehicle. Seattle, USA: University of Washington, 1997.

7. MCCORMICK, Aerodynamics, Aeronautics & Flight Mechanics.

8.PROPELLER Selector. Disponível em: <http://www.gylesaero.com/_frames/f_propcalc.shtml>. Acessado em: 19 de junho de 2008.

9. PULLIN, D. Aerodinâmica do Avião: Desempenho. Belo Horizonte, MG: CEA-EEUFMG, 1976.

10. RAYMER , Daniel, P. Aircraft Design: A Conceptual Approach. 3. Ed. Califórnia, USA: AIAA, 2004.

11. ROSKAN , J. Airplane Aerodynamics and Performance. Kansas, USA: Design, Analysis and Research Corporation, 1997.

12. ROSKAN, J. Airplane Design: Part I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII. Kansas, USA: ROSKAN, Aviation Engineering, 1985.

13. SIMONS, Martin.Model Aircraft Aerodynamics. Fountain Pr Ltd, 1983.

14.Tutoriais Telefonia Celular. In: Teleco – Inteligencia em Telecomunicações. Disponível em <www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialzigbee/pagina_3.asp> acessado em 29/11/2009 às 17:13.

15. Controle remoto e aquisição de dados via XBee/ZigBee (IEEE 802.15.4). In: Rogercom. Disponível em: http://www.rogercom.com/

- Decolagem

%Decolagem

clear all

clc

%DADOS DE COMPETIÇÃO%

%Massa da aeronave Vazia

Wo=3.5; %[Kg]

%Massa a ser levantada

Wl=12.5; %kg

%Densidade do ar

p=1.18;

%Viscosidade

u=184.6e-7;

%Tamanho da Pista

Sr=61;

%Coeficiente de Atrito da pista

mi=0.075;

%Gravidade

g=9.81;

%%%DADOS AERODINÂMICOS DA AERONAVE%%%

Mac=0.35; %[m]

Sasa=1; % [m^2]

CD=0.067; %Coeficiente de arrasto da aeronave em posição de decolagem

CLmax=1.79;

CL=0.88;

CLh=0.585; %Coeficiente de sustentação do estabilizador horizontal.

Sh=0.149; %Área de referencia do estabilizador horizontal

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%PROGRAMA DECOLAGEM%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%PASSO

E=0.001;

sg=0;

V=0;

S=Sr-0.5;

Wt=(Wo+Wl)*g;

Vstall=sqrt((Wt)/(0.5*p*CLmax*Sasa));

VLo=1.1*Vstall;CL

integral=0;

Sg=0;

i=0;

j=1

while V<VLo

D=.5*p*(V^2)*CD*Sasa;

L=.5*p*(V^2)*(CL*Sasa-CLh*Sh);

T=(-0.0006*V^4+0.0161*V^3-0.1619*V^2+41.485);

integral=integral+(V/(T-D-mi*(Wt-L)));

V=V+E;

Sg=((Wt/(g))*integral)/(E^(-1));

xx(j)=Sg;

vv(j)=V;

j=j+1;

end

Dfinal=D;

Lmax=.5*p*(V^2)*CLmax*Sasa;

Sg=((Wt/(g))*integral)/(E^(-1))

LD=Lmax/D;

Empuxo_Liquido=T-D

Peso_total=Wt/g

plot(xx,vv)

xlabel ('Distância percorrida')

ylabel ('Velocidade em m/s')

- Velocidade de Cruzeiro

%%%%%%%%Calculo da velocidade de cruzeiro

clc

clear all

close all

%%%Dados de entrada%%%

%%CD avião

CD=0.0954

%%Area da Asa

S=1

%%Densidade do Ar

p=1.226

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%55

V=0.00001;

C=0;

while C<0.999;

V=V+0.00001;

T=(-0.0006*V^4+0.0161*V^3-0.1619*V^2+55.89)*0.8/(9.8*16.35);

D=1/10

C=T/D;

end

Velocidade=V

T

D

- Algoritmo de Transformação Linear

clc

clear all

close all

data=[

]; % Matriz principal

dt=1/88;

t=dt:dt:dt*length(data);

ax=data(:,1);

ay=data(:,2);

az=data(:,3);

wx=data(:,4);

wy=data(:,5);

wz=data(:,6);

[B,A]=butter(5,0.05,'low');

axf=filter(B,A,ax);

ayf=filter(B,A,ay);

azf=filter(B,A,az);

wxf=filter(B,A,wx);

wyf=filter(B,A,wy);

wzf=filter(B,A,wz);

vxf(1)=0;

vyf(1)=0;

vzf(1)=0;

for jj=2:length(data)

vx(jj)=(axf(jj)+axf(jj-1))*dt/2;

vxf(jj)=vx(jj)+vxf(jj-1);

vy(jj)=(ayf(jj)+ayf(jj-1))*dt/2;

vyf(jj)=vy(jj)+vyf(jj-1);

vz(jj)=(azf(jj)+azf(jj-1))*dt/2;

vzf(jj)=vz(jj)+vzf(jj-1);

end

dxf(1)=0;

dyf(1)=0;

dzf(1)=0;

tetaxf(1)=0;

tetayf(1)=0;

tetazf(1)=0;

MM=[ dxf(1) dyf(1) dzf(1)  tetaxf(1) tetayf(1) tetazf(1) ];

for jj=2:length(vxf)

dx(jj)=(vxf(jj)+vxf(jj-1))*dt/2;

dxf(jj)=dxf(jj-1)+dx(jj);

dy(jj)=(vyf(jj)+vyf(jj-1))*dt/2;

dyf(jj)=dyf(jj-1)+dy(jj);

dz(jj)=(vzf(jj)+vzf(jj-1))*dt/2;

dzf(jj)=dzf(jj-1)+dz(jj);

tetax(jj)=(wxf(jj)+wxf(jj-1))*dt/2;

tetaxf(jj)=tetaxf(jj-1)+tetax(jj);

tetay(jj)=(wyf(jj)+wyf(jj-1))*dt/2;

tetayf(jj)=tetayf(jj-1)+tetay(jj);

tetaz(jj)=(wzf(jj)+wzf(jj-1))*dt/2;

tetazf(jj)=tetazf(jj-1)+tetaz(jj);

MM=[ MM ; dxf(jj) dyf(jj) dzf(jj)  tetaxf(jj) tetayf(jj) tetazf(jj) ];

end

x_carro=3;

y_carro=2;

z_carro=1;

T_12=[ 1 0 0  x_carro

0 1 0  -y_carro

0 0 1  -z_carro

0 0 0  1];

T_13=[ 1 0 0 x_carro

0 1 0  y_carro

0 0 1  -z_carro

0 0 0  1];

T_14=[ 1 0 0 x_carro

0 1 0  -y_carro

0 0 1  z_carro

0 0 0  1];

T_15=[ 1 0 0 x_carro

0 1 0  y_carro

0 0 1  z_carro

0 0 0  1];

T_16=[ 1 0 0  -x_carro

0 1 0  -y_carro

0 0 1  -z_carro

0 0 0  1];

T_17=[ 1 0 0 -x_carro

0 1 0  y_carro

0 0 1  -z_carro

0 0 0  1];

T_18=[ 1 0 0 -x_carro

0 1 0  -y_carro

0 0 1  z_carro

0 0 0  1];

T_19=[ 1 0 0 -x_carro

0 1 0  y_carro

0 0 1  z_carro

0 0 0  1];

t = 0:pi/10:2*pi;

% sequencia de MM: Xcg Ycg Zcg qx qy qz ;

[m,n]=size(MM);

MM(1:m,4:6)=MM(1:m,4:6)*pi/180;

for ii=1:50:3500

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% eixo equipolente do CG

T_01=[ 1 0 0  MM(ii,n-5)

0 1 0  MM(ii,n-4)

0 0 1  MM(ii,n-3)

0 0 0  1];

T_x=[ 1    0        0     0

0 cos(MM(ii,n-2))  -sin(MM(ii,n-2)) 0

0 sin(MM(ii,n-2))  cos(MM(ii,n-2))   0

0   0         0      1];

T_y=[ cos(MM(ii,n-1)) 0 sin(MM(ii,n-1)) 0

0   1   0     0

-sin(MM(ii,n-1)) 0 cos(MM(ii,n-1)) 0

0   0   0     1];

T_z=[ cos(MM(ii,n)) -sin(MM(ii,n)) 0  0

sin(MM(ii,n))  cos(MM(ii,n)) 0  0

0         0    1 0

0         0    0  1];

T01xyz=T_01*T_x*T_y*T_z;

T_02=T01xyz*T_12;

T_03=T01xyz*T_13;

T_04=T01xyz*T_14;

T_05=T01xyz*T_15;

T_06=T01xyz*T_16;

T_07=T01xyz*T_17;

T_08=T01xyz*T_18;

T_09=T01xyz*T_19;

XX1= [ T_08(1,4) T_09(1,4)];YY1= [ T_08(2,4) T_09(2,4)];ZZ1= [ T_08(3,4) T_09(3,4)];

XX2= [ T_02(1,4) T_03(1,4)];YY2= [ T_02(2,4) T_03(2,4)];ZZ2= [ T_02(3,4) T_03(3,4)];

XX3= [ T_02(1,4) T_06(1,4)];YY3= [ T_02(2,4) T_06(2,4)];ZZ3= [ T_02(3,4) T_06(3,4)];

XX4= [ T_03(1,4) T_05(1,4)];YY4= [ T_03(2,4) T_05(2,4)];ZZ4= [ T_03(3,4) T_05(3,4)];

XX5= [ T_02(1,4) T_04(1,4)];YY5= [ T_02(2,4) T_04(2,4)];ZZ5= [ T_02(3,4) T_04(3,4)];

XX6= [ T_04(1,4) T_08(1,4)];YY6= [ T_04(2,4) T_08(2,4)];ZZ6= [ T_04(3,4) T_08(3,4)];

XX7= [ T_04(1,4) T_05(1,4)];YY7= [ T_04(2,4) T_05(2,4)];ZZ7= [ T_04(3,4) T_05(3,4)];

XX8= [ T_05(1,4) T_09(1,4)];YY8= [ T_05(2,4) T_09(2,4)];ZZ8= [ T_05(3,4) T_09(3,4)];

XX9= [ T_03(1,4) T_07(1,4)];YY9= [ T_03(2,4) T_07(2,4)];ZZ9= [ T_03(3,4) T_07(3,4)];

XX10= [ T_06(1,4) T_07(1,4)];YY10= [ T_06(2,4) T_07(2,4)];ZZ10= [ T_06(3,4) T_07(3,4)];

XX11= [ T_06(1,4) T_08(1,4)];YY11= [ T_06(2,4) T_08(2,4)];ZZ11= [ T_06(3,4) T_08(3,4)];

XX12= [ T_07(1,4) T_09(1,4)];YY12= [ T_07(2,4) T_09(2,4)];ZZ12= [ T_07(3,4) T_09(3,4)];

figure(1)

plot3(XX1,YY1,ZZ1)

hold on

plot3(XX2,YY2,ZZ2)

plot3(XX3,YY3,ZZ3)

plot3(XX4,YY4,ZZ4)

plot3(XX5,YY5,ZZ5)

plot3(XX6,YY6,ZZ6)

plot3(XX7,YY7,ZZ7)

plot3(XX8,YY8,ZZ8)

plot3(XX9,YY9,ZZ9)

plot3(XX10,YY10,ZZ10)

plot3(XX11,YY11,ZZ11)

plot3(XX12,YY12,ZZ12)

grid on

end

axis equal